Österreichischer
Bundesländer-Arbeitskreis
Seveso

Empfehlung Nr. 8

Seveso-Inspektionskatalog

Interner Notfallplan

Version 3	 März 2025

Impressum

Herausgeber:

# Österreichischer 
Bundesländer-Arbeitskreis Seveso

# Vorsitz beim Amt der
Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 15

# Landhausgasse 7, 8010 Graz

# Magistrat Linz	Land Oberösterreich

# Umwelt- und Technik-Center	Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft

# Hauptstraße 1-5	Abt. UBAT

# 4041 Linz	Kärntner Straße 10-12

# 4021 Linz

# Quelle Titelfoto: DSM Linz

# Diese Empfehlung wurde erstellt unter Mitwirkung von:

# Dipl.-Ing. Dr. Josef Hartl, Amt der Salzburger Landesregierung, Abt. 5 Natur- und Umweltschutz, Gewerbe

# Dipl.-Ing. Armin Heidler, BMLFUW, Abt. V/1

# Dipl.-Ing. Dr. Dieter Schiefer, Amt der Oö. Landesregierung, Abt. Umwelt-, Bau- und Anlagentechnik

# Dipl.-Ing. Gerhard Weigl, Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Bau- und Anlagentechnik

# Mag. Dr. Gernot Wurm, Ktn. Landesbeamter i.R.

Diese überarbeitete Empfehlung wurde im März 2025 vom Bundesländerarbeitskreis Seveso freigegeben.

# Empfehlung

# Nr. 8

# des

# Bundesländer-Arbeitskreises Seveso

# Seveso-Inspektionskatalog

# Interner Notfallplan

# Mit dem Inkrafttreten der Seveso III-Richtlinie (2012/18/EU) war eine Überarbeitung des Inspektionskataloges vom April 2011erforderlich. In der vorliegenden Version 3 wurden die Inspektionsfragen anhand der Anforderungen des § 84h GewO 1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl I Nr. 130/2024, bzw. des § 59hAWG 2002, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl I Nr. 84/2024, und des § 9 der Industrieunfallverordnung 2015 (IUV 2015) BGBl. II Nr. 229/2015 bzw der gleichlautenden Abfall-Industrieunfallverordnung (A-IUV), GBl II Nr. 67/2018, erstellt.

# Der vorliegende Katalog soll im Zuge einer Seveso-Inspektion ein zielgerichtetes, systematisches und einheitliches Vorgehen bei der Prüfung des Internen Notfallplanes eines Seveso-Betriebes ermöglichen, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dieser Katalog stellt eine taugliche Grundlage für einen akkordierten Vollzug der im Abschnitt 8a der GewO 1994 bzw. in den §§ 59a bis 59l i.V.m. den Begriffsbestimmungen des § 2 Abs. 9 des AWG 2002 beschriebenen Pflichten der Behörde im Zusammenhang mit der Überprüfung der in einem Seveso-Betrieb eingeführten organisatorischen Systeme dar.

# Diese Empfehlung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch übernehmen der Herausgeber und die Verfasser keine Haftung für die Richtigkeit von Angaben, für die Vollständigkeit sowie für eventuelle Druckfehler. Aus etwaigen Folgen können daher keine Ansprüche gegenüber dem Herausgeber und den Verfassern geltend gemacht werden.

# Dieses Werk darf nur für nicht-kommerzielle Nutzung vervielfältigt werden.

# Vorbemerkung

Der Bundesländer-Arbeitskreis Seveso

Der Bundesländer-Arbeitskreis Seveso ist ein ständiges Sachverständigengremium, welches im Jahre 1992 aus Anlass des Inkrafttretens der „Störfallverordnung" konstituiert wurde. Zu seinen Aufgaben gehört der Erfahrungsaustausch auf ExpertInnenebene in technisch-praktischen Fragen des Vollzuges des Industrieunfallrechts und der Anlagensicherheit. Zu diesem Zweck werden die internationalen Entwicklungen beobachtet, diskutiert und entsprechende Schlussfolgerungen für die österreichische Situation gezogen. Auch die Einladung von internationalen ExpertInnen zu speziellen Themen gehört dazu. Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich ist die Erstellung einheitlicher Richtlinien für den Vollzug, vor allem für die technischen Amtssachverständigen und gegebenenfalls auch die fachliche Beratung einschlägiger Gremien bzw. der zuständigen Ministerien.

Dem Arbeitskreis gehören VertreterInnen von Ministerien, Bundesländern und Landeshauptstädten an. Der Bundesländer-Arbeitskreis Seveso ist das einzige nationale Gremium, das sich umfassend mit Fragen der EU-Richtlinie zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen auseinandersetzt.

Vorsitzender des Bundesländerarbeitskreises:

Dipl.-Ing. Ernst Simon

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 15

Landhausgasse 7, 8010 Graz

Leiter der Arbeitsgruppe „Interner Notfallplan“:

Dipl.-Ing. Dr. Dieter Schiefer

Amt der Oö Landesregierung

Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft

Abteilung Umwelt-, Bau- und Anlagentechnik

Kärntnerstraße 10-12

4021 Linz

Fragen zum Internen Notfallplan

|  |  | ja | nein | n.z. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wurde bei der Erstellung des Internen Notfallplanes der Betriebsrat (wenn ein solcher besteht) beteiligt? (§ 84h Abs. 1 GewO, § 59h Abs. 1 AWG) |  |  |  |
| 2. | Wurden bei der Erstellung des Internen Notfallplanes die Vertreter der Subunternehmen von im Betrieb tätigen Beschäftigten einschließlich des relevanten langfristig beschäftigten Personals beteiligt? (§ 84h Abs. 1 GewO, § 59h Abs. 1 AWG) |  |  |  |
| 3. | Wurde der aktuelle Interne Notfallplan der Genehmigungsbehörde angezeigt? (Vorlage ist nur auf Verlangen der Behörde gefordert) (§ 84h Abs. 1 GewO, § 59h Abs. 1 AWG) |  |  |  |
| 4. | Wird der Interne Notfallplan zumindest alle 3 Jahre überprüft, erprobt und erforderlichenfalls aktualisiert? (§ 84h Abs. 1 GewO, § 59h Abs. 1 AWG) |  |  |  |
| 5. | Werden, ausgehend von den im Sicherheitsbericht oder sonstigen Abschätzungen ermittelten und dargestellten Auswirkungen der Industrieunfallszenarien, Gefahrenstufen für die Anwendung des Internen Notfallplans festgelegt? (§ 9 Abs. 1 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
| 6. | Werden die für die Festlegung der Gefahrenstufen verwendeten Kriterien im Internen Notfallplan angegeben und begründet (z.B. entsprechend der NFP-Richtlinie oder allfälliger (landes)gesetzlicher Regelungen)? (§ 9 Abs. 1 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
| 7. | Sind auf der Grundlage dieser Gefahrenstufen Art und Ablauf der vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen nach Erkennen einer Gefahrensituation beschrieben? (Alarmierung, Verständigungskette und Auslösung der Gefahrenabwehr) (§ 9 Abs. 1 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
| 8. | Ist der Interne Notfallplan in zusammenfassender Form dargestellt? (§ 9 Abs. 2 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
| 9. | Werden der Betriebsstandort und sein Umfeld beschrieben? (§ 9 Abs. 2 Z 1 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
| 10. | Liegen folgende Pläne (z.B. gemäß ÖBFV-RL B-02 bzw. NFP-Richtlinie) vor? (§ 9 Abs. 2 Z 1 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
|  | 7.1 Umgebungsplan |  |  |  |
|  | 7.2 Situationsplan |  |  |  |
|  | 7.3 Kanalplan |  |  |  |
|  | 7.4 Brandschutzplan |  |  |  |
|  | 7.5 Flucht- und Räumungsplan |  |  |  |
|  | 7.6 Energieversorgungspläne |  |  |  |
|  | 7.7 Rohrleitungsplan |  |  |  |
| 11. | Sind Namen und betriebliche Stellung der Personen, die zur Einleitung von Sofortmaßnahmen ermächtigt sind, angegeben? (§ 9 Abs. 2 Z 2 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
| 12. | Sind Name und betriebliche Stellung der Person, die zur Durchführung und Koordinierung der Abhilfemaßnahmen auf dem Betriebsgelände verantwortlich ist, angegeben? (§ 9 Abs. 2 Z 3 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
| 13. | Sind Name und betriebliche Stellung der Person, die für die Verbindung zur für die Durchführung des Externen Notfallplans zuständigen Behörde verantwortlich ist, angegeben? (Kontaktperson für die Katastrophenschutzbehörde im Anlassfall) (§ 9 Abs. 2 Z 4 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
| 14. | Ist festgelegt, welche Personen für die im Internen Notfallplan dargestellten Aufgaben zuständig sind? (§ 9 Abs. 2 Z 5 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
| 15. | Sind die erforderlichen Aus- und Weiterbildungs-maßnahmen für diese Personen festgelegt? (§ 9 Abs. 2 Z 5 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
| 16. | Ist eine Koordinierung dieser Ausbildung mit der für die externe Notfallplanung zuständigen Behörde und/oder den involvierten Einsatzkräften erfolgt? (ist notwendig, wenn in Absprache mit Katastrophenschutzbehörde/involvierten Einsatzkräften eine Koordinierung erforderlich ist) (§ 9 Abs. 2 Z 5 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
| 17. | Werden für alle vorhersehbaren Umstände oder Vorfälle, die zum Eintreten eines Industrieunfalles führen können, Maßnahmen und Einrichtungen - zur Kontrolle dieser Umstände sowie - zur Begrenzung der Folgen eines Industrieunfalls festgelegt? (§ 9 Abs. 6 IUV 2015 bzw. A-IUV i.V.m. Anhang IV Z 1 lit. c der Seveso-RL) |  |  |  |
| 18. | Liegen Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung, zu Rettungseinrichtungen und zur Ersten Hilfe sowie sonstiger Mittel (Sicherheitsausrüstung, Einsatzmittel), die für Notfallmaßnahmen zur Verfügung stehen, vor? (§ 9 Abs. 2 Z 6 IUV 2015 bzw. A-IUV i.V.m. Anhang IV Z 1 lit. c der Seveso-RL) |  |  |  |
| 19. | Liegen Angaben vor, welche Vorkehrungen für die zeitnahe Auslösung und Durchführung der Meldung eines Unfalles an die für die Durchführung des Externen Notfallplanes zuständige Behörde getroffen wurden? (§ 9 Abs. 2 Z 7 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
| 20. | Ist die Art und Form dieser Meldung mit der für die Durchführung des Externen Notfallplanes zuständigen Behörde abgestimmt? (z.B.: Verwendung der Formulare "Sofortmeldung" und "Ereignismeldung" gemäß der NFP-Richtlinie oder Anlagen 2/2a und 3/3a der Verordnung der Oö. Landesregierung zur Erstellung Externer Notfallpläne, LGBl. Nr. 60/2016) (§ 9 Abs. 2 Z 7 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
| 21. | Ist angegeben, wie die Alarmierung innerhalb des Betriebsgeländes vorgenommen wird? (§ 9 Abs. 2 Z 7 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
| 22. | Liegen Angaben über Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes vor? (§ 9 Abs. 2 Z 8 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |
| 23. | Ist dargelegt, dass der Interne Notfallplan mit der für die Durchführung des Externen Notfallplans zuständigen Behörde abgestimmt wurde? (§ 9 Abs. 2 Z 9 IUV 2015 bzw. A-IUV) |  |  |  |

Empfehlungen des Bundesländer-Arbeitskreises Seveso:

BLAK-Empfehlung Nr. 1	Grundlage zur Ermittlung von angemessenen Sicherheitsabständen für die Zwecke der Raumordnung
Kurztitel: „BLAK-1 Angemessene Sicherheitsabstände“
Version: März 2015

BLAK-Empfehlung Nr. 2	Technische Ausstattung für den Betrieb von Verlade-einrichtungen für Flüssiggas (LPG)
Kurztitel: „BLAK-2 -Verladeeinrichtungen LPG“
Version: November 2007

BLAK-Empfehlung Nr. 3	Seveso-Inspektionskatalog für das Sicherheitsmanagement-system
Kurztitel: „BLAK-3 Inspektionskatalog SMS“
Version November 2007

BLAK-Empfehlung Nr. 4	Seveso-Inspektionskatalog für das Sicherheitskonzept
Kurztitel: „BLAK-4 Inspektionskatalog SK“
Version: November 2008

BLAK-Empfehlung Nr. 5	Technische Ausstattung für den Betrieb von Verlade-einrichtungen für Säuren und Laugen
Kurztitel: „BLAK-5 Verladeeinrichtungen Säuren-Laugen“
Version: April 2009

BLAK-Empfehlung Nr. 6	Technische Ausstattung für den Betrieb von Verlade-einrichtungen für brennbare Flüssigkeiten
Kurztitel: „BLAK-6 Verladeeinrichtungen brennbare 
Flüssigkeiten“
Version: April 2009

BLAK-Empfehlung Nr. 7	Checklisten für Gefahrgutlager
Kurztitel: „BLAK-7 Gefahrgutlager“
Version: April 2010

BLAK-Empfehlung Nr. 8	Seveso-Inspektionskatalog Interner Notfallplan
Kurztitel: „BLAK-8 Inspektionskatalog – Interner Notfallplan“
Version 3, März 2025

BLAK-Empfehlung Nr. 9	Seveso-Inspektionskatalog Information der Öffentlichkeit
Kurztitel: „BLAK-9 Inspektionskatalog – Info Öffentlichkeit“
Version 2, Oktober 2016

Richtlinie zur Erstellung Externer Notfallpläne für Katastrophenschutzbehörden, 2. Auflage (25.4.2007), erstellt im Auftrag des Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements